- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 878 077,96 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, бул. Кутузова, д. 43 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 1 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 585 057,86 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Первомайская, д. 2 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 1 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 814 408,56 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Крепостная, д. 49 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 656 863,36 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, просп. Ленина, д. 20 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 273 791,70 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Гагарина, д. 16 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 3 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 7 955 530,50 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 15 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 516 654,58 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, просп. Московский, д. 7 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 1 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 330 089,36 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ш. Приморское, д. 2 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 335 247,28 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 15 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 6 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 15 138 988,18 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 3 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 5 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 12 874 915,10 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 9 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 1 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 3 018 655,94 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Репина, д. 7 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 4 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 10 412 429,74 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Выборг, ул. Рубежная, д. 23 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 773 377,74 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 4 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 778 035,20 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 18 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 1 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 663 445,26 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 4 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин

- Приложение № 4

к Договору №___________

от «__» ___________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

И. О. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской

области»

_________________/Исполнитель/			___________________А.Т. Шульга

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Замена лифтового оборудования – 2 ед. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 6 018 147,50 рублей |
| 5. | Место выполнения работ | Г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 32 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с Графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год |
| 8. | Виды выполняемых работ | Замена лифтового оборудования |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | 9.1. До начала выполнения работ по замене лифтового оборудования Подрядчик должен разработать и представить на согласование Заказчику техническую документацию в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации технических условий в связи с выполнением работ по замене лифтового оборудования; 9.1.1. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком; 9.1.2. Разработать проект производства работ или основные положения по организации работ с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций. 9.2. Подрядчик обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 Безопасность лифтов и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823. Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта 9.3. Подрядчик должен выполнять пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ. 9.4. При полном техническом освидетельствовании лифтов выполняются работы, установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011): - проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) действующему сертификату соответствия; - проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта действующему сертификату соответствия; - испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; - испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; - испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления. Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. О результате проверок, исследований, испытаний измерений, производится запись в паспорте лифта. С момента начала работ и до их завершения ведутся протоколы испытаний и измерений. При выявлении несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) выдается акт выявленных несоответствий лифта для устранения недостатков в кратчайший (технически возможный) срок. 9.4.1. Подрядчик обеспечивает передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию: - протокол проверки технической документации на лифт; - протокол исследований (испытаний) при полном техническом освидетельствовании лифта; - протокол результатов электроизмерительных работ; - акт выявленных несоответствий лифта; - акта полного технического освидетельствования лифта. (Требования указаны в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.) 9.4.2. Подрядчик обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления. После устранения всех замечаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию. 9.5. Мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 55969-2014. 9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. 9.7. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применяемые материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах. Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ: - Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: - •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. - •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. - •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантия не менее 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |
| 16. | Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ | В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. |
| 17. | Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014). |

Начальник производственно-технического отдела 				П.А. Забродин