Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада - 705,2 м2 |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 1 081 590,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Раствор цементно-известковый Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 795,3 м2. Ремонт крыши –520 м2 |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 3 898 848,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Ленина, д.3 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада. Ремонт крыши. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 416м2. Ремонт крыши – 273м2 |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 203 646,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Ленина, д.4 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада. Ремонт крыши. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 737,2м2. Ремонт крыши – 533м2 |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 3 966 262,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Ленина, д.6 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада. Ремонт крыши. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 1900,6м2. Ремонт крыши – 1356,3 м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 7 998 420,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Ленина, д.9 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада. Ремонт крыши. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 1885,6 м2. Ремонт крыши – 1159 м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 7 376 384,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Спортивная, д. 7 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада. Ремонт крыши. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 1100м2. Ремонт фасада – 1933м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 9 359 859,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Максима Горького, д.1/11 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 785,14м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 4 075 187,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 4 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Эмаль ГОСТ 10144-89 Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов. |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 835м2 Ремонт фасада – 687,2м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 6 592 016,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 6 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 626м2 Ремонт фасада – 446м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 4 383 481,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 8 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 1073м2 Ремонт фасада – 980м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 7 168 148,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Максима Горького, д. 5/9 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); # Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 880м2 Ремонт фасада – 680м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 793 568,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 32 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); # Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 890м2 Ремонт фасада – 675м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 648 684,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 34 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); # Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт фасада – 510м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 1 236 959,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 36 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт фасада |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________С.Л. Робул

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши –700м2 Ремонт фасада – 520м2. |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 3 746 980,00 руб. |
| 5. | Место выполнения работ | Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 40 |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433 |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши. Ремонт фасада. |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Материалы: Растворы строительные ГОСТ28013-98 Грунтовка ХС ГОСТ 9355 – 81 Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Сетка штукатурная ГОСТ 54963-2012 Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов. Краска ПХВ ГОСТ Р 51691-2000 Оконные блоки ПВХ ГОСТ 30673 - 99 Эмаль ГОСТ 10144-89 Шпатлевка силикатная Песок ГОСТ 8736-93 Щебень - ГОСТ 8269-87 Бетон –ГОСТ 26633-91 Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85 Краска силиконовая Сталь оцинкованная с полимерным покрытием Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 Лист стальной профилированный ГОСТ 24045-94; Прокат тонколистовой с полимерным покрытием ГОСТ 54301-2011 Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроницанию не менее 7,0 м2часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст. Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Кирпич керамический ГОСТ 530-2007 Кирпич силикатный ГОСТ 379-95 Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007 Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 Цветовое решение элементов кровли - по согласованию с Администрацией МО Решетки жалюзийные неподвижные штампованные ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ НПБ 245-97 Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 535-2005); # Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000 |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7; Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт по форме КС-14 в пяти экземплярах. |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы. |

Начальник отдела строительного контроля 				                     А.И. Мусалитин