| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора По организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Иванов М. В.__________________ |  | УТВЕРЖДАЮ: Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников №___________от_____________________20______г. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись, без печати) |
| --- | --- | --- |
| Наименование стройки – Ленинградская обл. Ломоносовский р-н. |  |  |
| Объект: д. Гостилицы, ул.Школьная, дом №7 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |
| на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы , ул. Школьная ,д.7. |  |  |

Сметная стоимость: 1635789.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2116.00 ч.-час.

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г	Зарплата основных рабочих: 300723.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.84, ( Н.Р. 110*0,85*0,9% = 22291.95 руб. С.П. 70*0,80,85% = 18576.63 руб.) | 100 м2 покрытия | 14.56 | 254,23 212.68 | 41.55 0 | 29466.09 | 26538.04 | 2928.05 0 | 14.38 2.20 | 209.37 32.03 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 29466 | 26538 | 2928 0 |  | 209 32 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 29466 | 26538 | 2928 0 |  | 209 32 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 29466 | 26538 | 2928 0 |  | 209 32 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 22292 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 51758 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18577 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 70335 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1407 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 71742 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Смена металлического окрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-16-003 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.88, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7.61, ( Н.Р. 83*0,85% = 110563.00 руб. С.П. 65*0,8% = 80975.72 руб.) | 100 мест | 8.232 | 3569,49 2181.02 | 143.94 26.30 | 236428.82 | 153867.12 | 4597.47 1855.42 | 129.90 1.38 | 1069.34 11.36 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 12.18336 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 58-16-002 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.88, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7.61, ( Н.Р. 83*0,85% = 12046.11 руб. С.П. 65*0,8% = 8822.50 руб.) | 100 мест | 1.55 | 1916,08 1264.29 | 70.90 12.96 | 24072.48 | 16794.20 | 426.39 172.15 | 75.30 0.68 | 116.72 1.05 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 58-19-003 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.27, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.16, ( Н.Р. 83*0,85% = 21435.47 руб. С.П. 65*0,8% = 15699.22 руб.) | 100 м покрытия | 2.24 | 5497,09 1567.20 | 22.42 5.50 | 58008.52 | 30085.22 | 264.66 105.58 | 101.24 0.25 | 226.78 0.56 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.33056 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 58-20-001 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.31, ( Н.Р. 83*0,85% = 735.30 руб. С.П. 65*0,8% = 538.53 руб.) | 100 м | 0.18 | 2622,46 669.60 | 8.13 1.76 | 2199.13 | 1032.92 | 7.54 2.71 | 41.41 0.08 | 7.45 0.01 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.04032 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 320709 | 201779 | 5296 2136 |  | 1420 13 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 320709 | 201779 | 5296 2136 |  | 1420 13 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 320709 | 201779 | 5296 2136 |  | 1420 13 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 144780 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 465489 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 106036 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 571525 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 11430 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 582955 |  |  |  |  |
| Раздел 3:Устройство наплавляемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 4.89, ( Н.Р. 102*0,85*0,9% = 8270.92 руб. С.П. 52*0,8*0,85% = 3711.31 руб.) | 100 м2 кровли | 14.56 | 383,44 84.98 | 6.00 0 | 31796.99 | 10603.74 | 371.28 0 | 5.13 0.03 | 74.69 0.44 |
| 2 | ТЕР 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.27, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.27, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 34536.64 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 16517.53 руб.) | 100 м2 кровли | 14.56 | 8955,96 294.45 | 60.03 6.40 | 450874.67 | 36741.24 | 4606.17 798.59 | 16.51 0.20 | 240.39 2.91 |
| 3 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.35, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 12953.86 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 6195.32 руб.) | 100 м примыканий | 2.24 | 11334,96 710.77 | 136.62 22.70 | 94427.30 | 13644.51 | 2084.06 435.77 | 40.82 0.71 | 91.44 1.59 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 577099 | 60989 | 7062 1234 |  | 407 5 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 577099 | 60989 | 7062 1234 |  | 407 5 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 577099 | 60989 | 7062 1234 |  | 407 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 55761 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 632860 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 26424 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 659284 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 13186 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 672470 |  |  |  |  |
| Раздел 4: Герметизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 07-05-039-06 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.3, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2.89, ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 7491.43 руб. С.П. 100*0,8*0,85% = 4280.82 руб.) | 100 м шва | 1.6 | 2941,77 371.67 | 1101.67 87.44 | 19465.85 | 5096.34 | 7579.49 1198.98 | 21.61 3.67 | 34.58 5.87 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 19466 | 5096 | 7579 1199 |  | 35 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 19466 | 5096 | 7579 1199 |  | 35 6 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 19466 | 5096 | 7579 1199 |  | 35 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7491 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 26957 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4281 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 31238 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 625 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 31863 |  |  |  |  |
| Раздел 5:0бшивка выхода на кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 7.66, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3.3, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 198.98 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 95.16 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.012 | 10067,03 2096.65 | 35.23 6.40 | 533.09 | 215.62 | 3.24 0.66 | 129.66 0.20 | 1.56 0.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 533 | 216 | 3 1 |  | 2 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 533 | 216 | 3 1 |  | 2 0 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 533 | 216 | 3 1 |  | 2 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 732 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 827 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 844 |  |  |  |  |
| Раздел 6:Окраска вентблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 62-24-001 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.31, к материалам: 6.53, ( Н.Р. 80*0,85% = 436.10 руб. С.П. 50*0,8% = 256.53 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 742,19 415.74 | 6.17 0 | 1022.57 | 641.32 | 4.79 0 | 25.09 0.10 | 4.52 0.02 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1023 | 641 | 5 0 |  | 5 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1023 | 641 | 5 0 |  | 5 0 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1023 | 641 | 5 0 |  | 5 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 436 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1459 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 257 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1716 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |
| Раздел 7:Устройство канализационного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-06-023 | Смена водосточных воронок Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.82, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2.77, ( Н.Р. 103*0,85% = 3830.01 руб. С.П. 60*0,8% = 2089.09 руб.) | 100 приборов | 0.06 | 32445,16 8452.08 | 88.91 12.09 | 8344.64 | 4346.06 | 25.71 6.22 | 491.40 0.55 | 29.48 0.03 |
| 2 | ТЕРр 65-38-002 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3.4, ( Н.Р. 103*0,85% = 984.17 руб. С.П. 60*0,8% = 536.82 руб.) | 1 шт. | 6 | 79,19 21.75 | 0 0 | 2290.16 | 1118.38 | 0 0 | 1.38 0.54 | 8.28 3.24 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10635 | 5464 | 26 6 |  | 38 3 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10635 | 5464 | 26 6 |  | 38 3 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 10635 | 5464 | 26 6 |  | 38 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4814 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 15449 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2626 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 18075 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 362 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 18437 |  |  |  |  |
| Раздел 8:Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦП 1-27 | Мусор строительный к стоим. экспл. машин: 4,54 к з/п машинистов: 8,57 к з/п рабочих: 8,57 | Руб. за тонну | 16 | 34,50 0 | 34.50 0 | 552.00 | 0 | 552.00 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | СЦП 5-2-52 | Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 52 к стоим. экспл. машин: 4,54 к з/п машинистов: 8,57 к з/п рабочих: 8,57 | руб. за 1 т | 16 | 345,45 0 | 345.45 0 | 5527.20 | 0 | 5527.20 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6079 | 0 | 6079 0 |  | 0 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6079 | 0 | 6079 0 |  | 0 0 |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6079 | 0 | 6079 0 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 6079 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 6079 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 6201 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1386262 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 249527.16 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1635789 |  |  |  |  |

| СОСТАВИЛ: | Специалист проектно-сметного отдела | Жолудев М.А. |
| --- | --- | --- |
| ПРОВЕРИЛ: | Начальник отдела | Головин А.А. |